小车直行前进(ip为001和003的pwm要大于1500，4和2的要<1500，且他们和1500差值的绝对值要相等)

例如

#001P1820T0000! 
#002P1180T0000!
#003P1820T0000!
#004P1180T0000!

小车直行后退（和前进相反）

#001P1180T0000!
#002P1820T0000!
#003P1180T0000!
#004P1820T0000!

全部停止

#001P1500T0000!
#002P1500T0000!
#003P1500T0000!
#004P1500T0000!

也可用广播停止：

#255P1500T0000!

原地向左转

左侧后退、右侧前进。按照上面的方向关系，四个电机此时恰好都可以用 1180：

#001P1180T0000!
#002P1180T0000!
#003P1180T0000!
#004P1180T0000!

原地向右转

#001P1820T0000!
#002P1820T0000!
#003P1820T0000!
#004P1820T0000!

左右旋转直接可以使用广播。